PROYECTO 32

LÁMPARA CON LEDS RGB DE 120 VCA

En el siguiente proyecto realizaremos una lámpara RGB alimentada por 120 Vca. El encendido de los LED´s  será  controlado por 3 botones,  donde se obtendrán  los colores básicos; rojo, verde y azul y por una combinación de botones lograremos los colores magenta, amarillo, cian y blanco.

A través de un cálculo conseguiremos el valor de la resistencia para que soporte el voltaje de corriente alterna y  rectificaremos la corriente con un diodo.

Ilustración 1. Circuito de lámpara con LED´s RBG.

Nota: Te sugerimos primero armar los circuitos en una protoboard, para después pasarlos al circuito impreso.

El circuito impreso se dividirá en dos etapas, esto para el mejor acomodo de los LED´s. En  la primera etapa utilizaremos el siguiente material:

| Cantidad | Materiales |
| --- | --- |
| 3 | ## Diodo rectificador de 1 Amper, 1000 V, de propósito general. Modelo: 1N4007 |
| ## 2 | ## Resistencia de alambre, de 5 Watts, al 10% de tolerancia, de 3.3 kOhms. Modelo: R3K3 5Whttp://www.steren.com.mx/catalogo/prod.asp?p=3042R3K3 5W . |
| ## 1 | ## Resistencia de alambre, de 5 Watts, al 10% de tolerancia, de 4.7 kOhms. Modelo: R4K7 5Whttp://www.steren.com.mx/catalogo/prod.asp?p=3042R3K3 5W . |
| ## 3 | ## Terminal chica con 2 tornillos, para circuito impreso. Modelo: TRT-02. |
| 3 | Switch de push, de boton cuadrado, normalmente cerrado. Modelo: AU-106 |
| 1 | Gabinete de plástico con tapa, de 13,5 x 7,5 x 4,9 cm. Modelo: GP-11 |
| 1 | Interlock tomacorriente para extensión, de 1,5 m calibre 18 AWG Modelo: LINEA18 |

Para el circuito impreso de la segunda etapa ocuparemos el siguiente material:

| Cantidad | Materiales |
| --- | --- |
| 20 | LED de colores RGB (rojo, verde, azul). Modelo: 5/RGB |
| 3 | Terminal chica con 2 tornillos, para circuito impreso. Modelo: TRT-02 |
| Para los dos circuitos impresos necesitamos: |  |
| Cantidad | Materiales |
| 3 | Placa fenólica una cara, de 5 x 5 cm. Modelo: PC-5X5 |
| 1 | Hojas de transferencia. Modelo: PNP-010 |
| 1 | Cloruro férrico. Modelo: MC025 |

Funcionamiento

El  LED tipo RGB (red-green-blue) cuenta con 1 ánodo y tres cátodos. En el diseño de este proyecto la conexión de los LED´s debe ser en paralelo.

Ilustración 2. LED  RBG.

El ánodo común se envía a 120 VCA, el cátodo del LED verde se conecta a una terminal del  botón, la otra se manda a una resistencia de 3.3 Kohms, el otro extremo  se envía al ánodo del diodo rectificador y el cátodo de este, se une a 120 VCA. Esta conexión se  repite para el  azul  y  la única variación es que la resistencia debe ser de 4.7 Kohms para el LED rojo.

Para el LED color rojo:

Utilizaremos una resistencia de alambre de 4.7 kOhm a 5 watts.

Para el color verde

Ocuparemos una resistencia de alambre de 3.3 kOhm a 5 watts.

Y para el color azul

Una resistencia de alambre  3.3 kOhm a 5 watts.

Este circuito se puede emplear para una lámpara, en donde al presionar el botón 1 encenderá  el color rojo, con el botón 2 el  azul y con el botón 3 el verde; así mismo al accionar el botón 1 y 2 lograremos el color magenta, al apretar el 2 y 3 el color cian, al presionar el 1 y 3 el amarillo y por último al presionar los tres obtendremos el color blanco.

Ilustración 3.Combinación de los colores en la lámpara. .

Esta lámpara puede ser utilizada para iluminar una habitación, la sala o tu escritorio.

La ventaja en este proyecto es que no tendremos que utilizar un convertidor de voltaje de AC a DC para alimentar el circuito, debido a que lo lograremos utilizando energía de toma de corriente de nuestros hogares (AC).

Aquí se muestra un diseño de PCB. Puede variar según tu diseño.

Ilustración 4. Circuito PCB sugerido de la Etapa 1.

Ilustración 5. Circuito PCB sugerido de la Etapa 2.

Aquí se muestra un diseño de impreso. Puede variar según tu diseño.

Ilustración 6. Circuito impreso  sugerido de la Etapa 1

Ilustración 7. Circuito PCB sugerido de la Etapa 2

Conexión de forma física de los circuitos.

Ilustración 8. Conexión de forma física de la Etapa 1

Ilustración 9. Conexión de forma física de la Etapa 2